Контроллер импульсной сварки Galich PWC — Руководство

Версия: 2.3

1. Назначение и область применения

Импульсная сварка тонких металлов и сложных положений; автоматические прихватки по времени/длине.

Импульсный режим: «Импульс ВКЛ», «Пауза», «Импульс ВКЛ».

Прихватки: параметры WELT (варим) и OFF (пропуск) в мм.

Комбинация непрерывной и импульсной сварки в одном проекте.

2. Органы управления и Reset

Reset — перезагрузка и сброс настроек в ноль.

Энкодер: нажатие + поворот — десятки, поворот — единицы.

Кнопки «Старт/Стоп», экран и индикаторы состояний.

3. Ключевые параметры (меню)

| Параметр | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| Speed (Скорость) | Скорость (мм/м) | 300/150 |
| Weld (Сварка) | Длина участка (мм) | 20 |
| Off (Пауза) | Длина пропуска (мм) | 10 |
| Пример: Weld 20 Off 10 → 20мм через 10 мм |  |  |

4. Режимы Mach3

«Начало сварки» — непрерывная сварка.

«Начало сварки импульс» —импульсная.

Можно сочетать участки в одной программе.

5. Обучение траектории

1. Прямой шов + импульсный участок:

  - Непрерывная сварка: SPEED=300; отметить начало/конец.

  - Импульс: SPEED=150; отметить начало импульс/общий конец.

  - Запуск — сначала непрерывная, затем импульс «через один».

  - После — быстрый отъезд.

- «Шов в импульсном режиме 20мм сварка 10мм пропуск»:

  - Подвести горелку, зафиксировать высоту; отметить начало импульс/конец.

  - PWC: SPEED=300, WELT=20, OFF=10.

  - Запуск — контроллер чередует участки и делает быстрый отъезд.

6. Примеры установок

| Сценарий | SPEED, мм/мин | WELT, мм | OFF, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямой шов | 300 | — | — | Непрерывная |
| Импульсный участок | 150 | 1 | 1 | «Через один» (пример) |
| 20 через 10 | 300 | 20 | 10 | Равномерны прихватки |

7. Быстрые подсказки

Сначала SPEED, затем WELT/OFF.

Энкодер: нажал + повернул — десятки; поворот — единицы.

Планируйте быстрый отъезд.

8. Обслуживание

Проверяйте затяжку клемм.

Держите в частоте вентиляционные отверстия.

Осматривайте кабели на трещины/переломы.

Раз в 3–6 мес. очищайте контакты разъёмов и протягивайте винты.

9. Требования безопасности

Работайте в СИЗ (маска, перчатки, очки, спецодежда).

Отдельно прокладывайте силовые/слаботочные линии.

Организуйте корректно «массу» и заземление.

Не изменяйте схему без согласования с производителем.

Работы внутри корпуса — при снятом питании квалифицированным персоналом.

10. Хранение и транспортировка

В сухих проветриваемых помещениях.

Избегать удар

Не допускать конденсата и агрессивных сред.

11. Гарантия и поддержка

Гарантийные обязательства — по паспорту/договору поставки.

Техподдержка: +7 905 670 3054, 88x99@mail.ru.

Обновления и консультации — через официальный сайт производителя.