Руководство пользователя

Контроллер импульсной сварки Galich PWC

Версия: 1.0   •   Дата: 28.10.2025

1. Назначение и область применения

Galich PWC — контроллер для управления импульсной сваркой, разработанный для обеспечения стабильного качества шва на тонких металлах и в сложных пространственных положениях (включая вертикальные швы). Поддерживает автоматическую сварку прихватками с заданным интервалом, управление таймингами импульсов и работу в составе роботизированных комплексов.

Применение: тонкостенные металлы, вертикальные швы, серийные прихватки, интеграция с 6‑осевыми роботами и промышленными установками.

Управление параметрами импульсов (время «ВКЛ», «ПАУЗА», число импульсов/серии).

Задание интервалов прихваток в автоматическом режиме.

Повторяемость циклов «зажигание — поддержание — пауза» по заданным параметрам процесса.

Работа с промышленными роботами и установками Galich (как дополнительная опция к Galich Weld Master).

2. Состав поставки

Блок контроллера Galich PWC.

Комплект соединительных разъёмов/клемм (съёмные).

Паспорт/гарантийный талон.

Блок питания 5V 2A

Возможна вариативность комплектации. Сверяйтесь с накладной.

3. Конструкция и органы управления

Экран статуса (режим, активные параметры, состояние входов/выходов).

Энкодер/крутилка (настройка значений и перемещение по меню; нажатием — «ОК/Ввод»).

Кнопка: СБРОС (перезагрузка).

Индикация: Скорость, Сварка, Пауза.

Клеммные колодки: питание, дискретные входы/выходы, линии к источнику/роботу.

4. Подключение (типовая схема)

Важно: всегда отключайте питание перед монтажом. Экранируйте кабели управления, соблюдайте разделение силовых/сигнальных линий.

Питание контроллера — по проводу USB к блоку питания.

Сигналы подключения к серверу: включение осуществляется путем подачи сигнала на входные контакты включения сварки,  включение режима импульсов, прерывание сигнала включения сварки  и GND.

Соединение со сварочным источником: линии управления Сварки подключается к проводам держака источника сварки — по схеме источника.

6. Меню и параметры настроек

Меню → Режим работы

СКОРОСТЬ —устанавливается путем вращения энкодера по часовой стрелке.

СВАРКА — промежуток который будет проваривать в мм.

ПАУЗА — холостой ход между проваром в мм.

Меню → Параметры процесса (типовые диапазоны)

Импульс ВКЛ — 1…1000 ms (рекомендуемый старт 80–200 ms).

Пауза — 1…1000 ms (рекомендуемый старт 120–300 ms).

Кол-во импульсов — 1…N (1–3 для точек; 3–8 для повышенного теплоотвода).

Предпрогрев — 0…1000 ms (опционально).

Дожиг кратера — 0…800 ms.

Таймаут дуги — 0.1…3.0 s.

Интервал прихваток — по времени или длине.

Меню → Прихватки

Интервал (время) — шаг между прихватками по времени.

Интервал (длина) — шаг между прихватками по длине шва (пересчёт по скорости).

Точек в серии — количество последовательных прихваток.

Задержка старта — пауза перед первым импульсом.

8. Настройка под задачи (рекомендации)

Тонкая сталь 0.8–1.2 мм: Импульс 80–140 ms; Пауза 150–250 ms; Импульсов 1–2; Дожиг 80–150 ms.

Вертикальный шов (PF): Импульс 90–160 ms; Пауза 180–300 ms; Импульсов 2–3.

Автоприхватки (шаг 20–40 мм): Интервал 0.25–0.6 s при скорости ~80–150 мм/с; Задержка старта 100–300 ms.

Параметры нормируйте под источник, проволоку/электрод, газ и теплопроводность детали.

9. Интеграция с роботом/ПЛК

Сигналы (типовой мэппинг): входы START/ENABLE/RESET; выходы READY/WELD ON/FAULT.

ПЛК/робот проверяет READY = 1 и FAULT = 0.

Подаёт ENABLE = 1 и затем START = 1.

Контроллер включает цикл и выдаёт WELD ON = 1 на время импульса(ов).

По окончании цикла WELD ON = 0; прихваточный режим повторяет циклы по заданному интервалу.

При FAULT = 1 — останов, устранение причины и RESET.

Синхронизация по длине: либо внешнее расписание от ПЛК по скорости, либо внутренний таймер PWC.

10. Калибровка таймингов

Меню → Сервис → Калибровка.

Включите «сухой» одиночный импульс без сварки.

Сравните реальную длительность с уставкой (осциллограмма/логика источника).

Поправьте коэффициент калибровки (±1…5 %).

Повторите для Пауза и Дожиг.

11. Обслуживание

Проверяйте затяжку клемм.

Держите в чистоте вентиляционные отверстия.

Осматривайте кабели на трещины/переломы.

Раз в 3–6 мес. очищайте контакты разъёмов и протягивайте винты.

Считать код/сообщение с экрана.

Проверить питание и межблокировки.

Протестировать входы/выходы в меню I/O.

Выполнить «сухой» цикл без сварки.

Проверить источник/газ/контакты, вернуть заводские настройки при необходимости.

13. Требования безопасности

Работайте в СИЗ (маска, перчатки, очки, спецодежда).

Отдельно прокладывайте силовые/слаботочные линии.

Организуйте корректно «массу» и заземление.

Не изменяйте схему без согласования с производителем.

Работы внутри корпуса — при снятом питании квалифицированным персоналом.

14. Хранение и транспортировка

В оригинальной таре, в сухих проветриваемых помещениях.

Избегать ударов/вибраций.

Не допускать конденсата и агрессивных сред.

15. Гарантия и поддержка

Гарантийные обязательства — по паспорту/договору поставки.

Техподдержка: +7‑962‑308‑22‑86, 88x99@mail.ru.

Обновления и консультации — через официальный сайт производителя.

Приложение A. Карта параметров (шаблон для печати)

| Раздел | Параметр | Диапазон/Ед. | Уставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры процесса | Импульс ВКЛ | ms |  |  |
|  | Пауза | ms |  |  |
|  | Кол-во импульсов | шт |  |  |
| Прихватки | Интервал (время) | s |  |  |
|  | Интервал (длина) | мм |  |  |
|  | Точек в серии | шт |  |  |
| I/O | Инверсия входов | вкл/выкл |  |  |
|  | Test WELD ON | — |  |  |

Приложение B. Журнал рецептов (пример)

| № | Материал | Толщина | Газ | Проволока/Электрод | Импульс | Пауза | Импульсов | Дожиг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст3 | 1.0 мм | CO₂ | 0.8 мм | 120 ms | 220 ms | 2 | 100 ms | Вертикаль |
| 2 | AISI 304 | 0.8 мм | Ar/CO₂ | 0.8 мм | 90 ms | 180 ms | 1 | 80 ms | Прихватки 30 мм |

Приложение C. Шаблон I/O (заполните по вашему проекту)

| Клемма | Назначение | Тип сигнала | Источник/Приёмник | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1‑1 | +24 В | Питание | БП |  |
| X1‑2 | 0 В | Питание | БП |  |
| X2‑1 | START | DI 24 В | ПЛК/Робот |  |
| X2‑2 | ENABLE | DI 24 В | ПЛК/Робот |  |
| X2‑3 | RESET | DI 24 В | ПЛК/Робот |  |
| X3‑1 | READY | DO/реле | На ПЛК/Робот |  |
| X3‑2 | WELD ON | DO/реле | На ПЛК/Робот |  |
| X3‑3 | FAULT | DO/реле | На ПЛК/Робот |  |