Руководство пользователя

Контроллер импульсной сварки Galich PWC

Составлено по материалам видеообзора: YouTube • id: vMsGpM80988

Версия: 1.1   •   Дата: 28.10.2025

1. Назначение и область применения

Galich PWC — контроллер для импульсной сварки тонких металлов и сварки в сложных положениях (включая вертикальные швы). Поддерживает автоматические прихватки по времени/длине, точную настройку таймингов, работу в составе ПЛК/роботов.

Импульсный режим: уставки времени «ВКЛ», «Пауза», «Дожиг», число импульсов.

Автоприхватки: равномерная расстановка точек с заданным интервалом.

I/O для интеграции: входы START/ENABLE/RESET; выходы READY/WELD ON/FAULT.

Повторяемость и стабильность процесса на тонких материалах и вертикали.

2. Комплект поставки

Блок контроллера Galich PWC.

Съёмные клеммные разъёмы.

Паспорт/гарантийный талон.

Краткая памятка по подключению.

Фактическая комплектация может отличаться — сверяйтесь с накладной.

3. Технические требования (общее)

Питание: согласно шильдику (промышленное DC).

Интерфейсы: дискретные 24 В (NO/NC — задаются в меню).

Окружение: без конденсата, в пределах температуры по шильдику.

Совместимость: ПЛК/роботы, комплексы Galich (Weld Master).

4. Панель и органы управления

Экран статуса: режим, уставки, пиктограммы входов/выходов, сообщения.

Энкодер (поворот/нажатие) для навигации и ввода значений.

Кнопки: СТАРТ, СТОП/ОТМЕНА (и НАЗАД — если предусмотрено ревизией).

LED-индикаторы: Питание / Готов / Сварка / Авария.

Клеммы: питание, дискретные входы/выходы, линии к источнику/роботу.

5. Электроподключение (типовая схема)

Отключите питание. Проложите силовые и сигнальные линии раздельно.

Подайте питание на клеммы +V и GND.

Подключите входы: START, ENABLE, RESET (24 В).

Подключите выходы: READY, WELD ON, FAULT к ПЛК/роботу.

Подключите линии к сварочному источнику (поджиг/газ/подача — по схеме источника).

При необходимости — педаль/кнопка ПУСК, концевики.

| Клемма | Назначение | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| X1‑1 | +24 В | Питание |  |
| X1‑2 | 0 В | Питание |  |
| X2‑1 | START | DI 24 В | Запуск цикла |
| X2‑2 | ENABLE | DI 24 В | Межблокировка |
| X2‑3 | RESET | DI 24 В | Сброс аварии |
| X3‑1 | READY | DO/реле | Готовность |
| X3‑2 | WELD ON | DO/реле | Сварка активна |
| X3‑3 | FAULT | DO/реле | Авария |

6. Быстрый старт

Включите питание контроллера и источника. Убедитесь, что FAULT отсутствует, READY горит.

Меню → Параметры процесса: задайте Импульс ВКЛ, Пауза, Кол‑во импульсов, Дожиг (при необходимости).

Меню → Режим: выберите РУЧНОЙ/АВТО/ПРИХВАТКИ.

Сделайте пробную сварку на образцах, скорректируйте уставки.

Для АВТО: убедитесь, что ПЛК/робот корректно подаёт START и считывает WELD ON.

7. Меню и параметры

Меню → Режим работы

РУЧНОЙ — локальные пуски/тесты.

АВТО — запуск по внешнему START.

ПРИХВАТКИ — серия точек с заданным интервалом (время/длина).

Меню → Параметры процесса (типовые диапазоны)

| Параметр | Диапазон | Стартовые рекомендации |
| --- | --- | --- |
| Импульс ВКЛ | 1…1000 ms | 80–200 ms (тонкие стали) |
| Пауза | 1…1000 ms | 120–300 ms |
| Кол‑во импульсов | 1…N | 1–3 (точки), 3–8 (повыш. теплоотвод) |
| Предпрогрев | 0…1000 ms | 0 или 50–120 ms |
| Дожиг кратера | 0…800 ms | 80–150 ms |
| Таймаут дуги | 0.1…3.0 s | 0.8–1.5 s |

Меню → Прихватки

| Параметр | Описание | Подсказка |
| --- | --- | --- |
| Интервал (время) | Шаг между точками по времени | 0.25–0.6 s при 80–150 мм/с |
| Интервал (длина) | Шаг по длине шва | Требует знания скорости |
| Точек в серии | Количество подряд | 1–3 |
| Задержка старта | Пауза перед первым импульсом | 100–300 ms |

Меню → I/O и сервис

Инверсия входов (NO/NC), тест выходов.

Журнал событий/ошибок.

Версии ПО/аппаратуры.

Калибровка таймингов.

8. Наладка под задачи (примерные уставки)

| Задача | Импульс | Пауза | Импульсов | Дожиг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 0.8–1.2 мм | 80–140 ms | 150–250 ms | 1–2 | 80–150 ms | Чистая кромка |
| Вертикальный шов | 90–160 ms | 180–300 ms | 2–3 | 80–150 ms | Холоднее ванна |
| Автоприхватки 20–40 мм | как выше | как выше | 1–2 | по месту | Интервал 0.25–0.6 s |

9. Интеграция с ПЛК/роботом

Проверьте READY=1 и отсутствие FAULT.

Подавайте ENABLE=1, затем импульс START.

На время импульсов контроллер держит WELD ON=1.

Повторяйте старты по требуемому интервалу (или используйте внутренний таймер).

При FAULT — останов, устранение причины, RESET.

10. Калибровка таймингов

Меню → Сервис → Калибровка.

Запустите одиночный «сухой» импульс.

Сравните длительность с уставкой (осциллограмма/диагностика источника).

Подкорректируйте коэффициент (±1…5 %). Повторите для Паузы/Дожига.

11. Обслуживание

Периодическая подтяжка клемм и ревизия кабелей.

Чистка вентиляции и разъёмов каждые 3–6 мес.

Ведение журнала рецептов/уставок.

12. Сообщения и ошибки (типовые)

| Сообщение | Смысл | Действия |
| --- | --- | --- |
| NO ARC / TIMEOUT | Поджиг не состоялся | Проверить массу, зазор, газ, источник |
| OVERTEMP | Перегрев | Остудить, проверить вентиляцию |
| INPUT FAULT | Нет ENABLE/обрыв | Проверить межблокировки |
| E‑STOP | Аварийная остановка | Снять стоп, RESET |
| SUPPLY LOW/HIGH | Проблема питания | Проверить БП/напряжение |

13. Требования безопасности

СИЗ: маска, очки, перчатки, спецодежда.

Разделение силовых/сигнальных линий, экранирование.

Корректное заземление и «масса».

Работы внутри корпуса — только с отключённым питанием.

Приложение A. Карта параметров (бланк)

| Раздел | Параметр | Диапазон/Ед. | Уставка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процесс | Импульс ВКЛ | ms |  |  |
| Процесс | Пауза | ms |  |  |
| Процесс | Кол‑во импульсов | шт |  |  |
| Процесс | Дожиг | ms |  |  |
| Прихватки | Интервал (время) | s |  |  |
| Прихватки | Интервал (длина) | мм |  |  |
| I/O | Инверсия входов | вкл/выкл |  |  |

Приложение B. Журнал рецептов (пример)

| № | Материал | Толщина | Газ | Проволока/Электрод | Импульс | Пауза | Импульсов | Дожиг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ст3 | 1.0 мм | CO₂ | 0.8 мм | 120 ms | 220 ms | 2 | 100 ms | Вертикаль |
| 2 | AISI 304 | 0.8 мм | Ar/CO₂ | 0.8 мм | 90 ms | 180 ms | 1 | 80 ms | Прихватки 30 мм |